ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку: Ванны хромирования.

Конструкция ванны должна включать:

- Систему нагрева электролита.

- Возможность монтажа алюминиевых шинопроводов к медным штангам ванны хромирования. (см. эскиз)

- Нагрузка на борта ванн 300кг.

Размеры наружные: Д1400хШ1520хВ1500мм.

Размеры внутренние: Д1280хШ1290хВ1220мм.

Борта ванны ширина 90мм.

Состав электролита: ангидрид хромовый 200-250г/л, кислота серная 2-2,5 г/л.,

температура раствора 60-80С

Условия тендера:

- Цена с учетом доставки до склада покупателя.

- Предоплата 50%,  окончательный расчет после поставки в течении 30 дней.