ОПИСАНИЕ КОНКУРСА

Внедрение системы контроля и управления доступом на ОАО «Металлист-Самара:

Учет рабочего времени и электронная проходная.

Общие требования

Проект должен предусматривать реализацию в 2 этапа:

1 этап: обеспечение функций учета прихода/ухода сотрудников (на базе бесконтактных карт доступа, без турникетов), интеграция с системами табельного учета и расчета зарплаты на базе 1С:Предприятие (конфигурация «Управление производственным предприятием. Версия 1.3»).

2 этап: установка турникетов на 3-х пунктах пропуска, подпроекты отдельно по каждому корпусу.

Проект должен предусматривать возможность реализации только 1-го этапа. Предложенное техническое решение на 1-м этапе должно предусматривать возможность наращивания функциональности по мере необходимости. Коммерческие предложения должны включать отдельно стоимость оборудования, стоимость монтажных и пуско-наладочных работ, сроки поставки оборудования и выполнения работ.

Проект должен предусматривать в перспективе возможность интеграции с действующими системами ОПС и видеонаблюдения предприятия.

Данные по объекту

- Расчетное количество сотрудников – 2000. Стартовый пакет карт доступа – 3000 шт.

- Пункты пропуска должны быть размещены в 3 помещениях (корпусах):

- основная заводская проходная (ПРОХОДНАЯ-1),

- здание заводоуправления (ПРОХОДНАЯ-2),

- дополнительная проходная (ПРОХОДНАЯ-3).

- Считыватели на 1-м этапе должны быть установлены в действующих кабинах операторов, расчетное количество считывателей - 5 шт..

- Проект должен предусматривать оборудование рабочего места в бюро пропусков.

Данные для 2-го этапа

- Предпочтительное оборудование турникетов – Perco.

- Ориентировочное количество турникетов по пунктам пропуска:

ПРОХОДНАЯ-1 – 4 турникета

ПРОХОДНАЯ-2 – 2 турникета

ПРОХОДНАЯ-3 – 1 турникет

- Устанавливаемые турникеты должны быть тумбового типа.

- Турникеты должны быть оборудованы планками антипаника.

- Система должна  иметь возможность 2-х факторной авторизации на вход (карта+фотоидентификация) или возможность использования биометрических считывателей.

- Система должна обеспечивать фото/видео фиксацию входящих.

- Система должна быть оборудована источниками бесперебойного питания с временем автономной работы не менее 2 часов.

- Программное обеспечение сервера системы должно содержать средства интеграции с внешним ПО, в том числе средства обмена кадровой информацией и данными табельного учета с системой 1С:Предприятие 8, SDK/средства интеграции для доступа к данным и событиям системы из внешних программ.

- Все события системы, в том числе действия операторов, должны протоколироваться и храниться в системе не менее 1 года.

- Серверное и телекоммуникационное оборудование должно быть размещено в 19-дюймовой стойке в выделенном помещении.

- В проекты должна быть включена поставка ЗИП/резервного оборудования ключевых элементов системы.