Техническое задание на ремонт ливневой канализации

по корпусам ОАО «Металлист-Самара».

Работу по ремонту труб ливневой канализации производить из  труб ПХВ/ПП SN4 ø110мм для наружной канализации. Крепление данных труб выполнить хомутами не менее чем через 2 метра к существующим конструкциям здания.

101 корпус.

1.Горизонтальный участок ряд 1 от оси Ш до оси В-В – 4 воронки, 36 п.м.,

6 п.м. к воронкам – всего 42 п.м.

2. Горизонтальный участок ряд 9 от оси Ш до оси Б-Б – 3 воронки, 30 п.м.,

4,5 п.м. к воронкам – всего 34,5 п.м.

3. Горизонтальный участок ряд 15 от оси Г до оси К – 3 воронки, 30 п.м.,

4,5 п.м. к воронкам – всего 34,5 п.м.

4. Горизонтальный участок ряд 15 от оси А-А до оси В-В – 2 воронки, 12 п.м., 3,0 п.м. к воронкам – всего 15,0 п.м.

5. Горизонтальный участок ряд 18 от оси Г до оси К – 3 воронки, 30,0 п.м.

4,5 п.м. к воронкам – всего 34,5 п.м.

6. Горизонтальный участок ряд 21 от оси У – 3 воронки , 24 п.м., 4,5 п.м. к воронкам – всего 28,5 п.м.

Итого: Д 100мм – 189 п.м.

1 корпус.

1.Ливневый стояк ось С ряд 6 от воронки в фонаре до пола (10 п.м.+15п.м.) –

всего – 25 п.м.

2.Ливневый стояк ось Л ряд 13 от воронки в фонаре до пола (10 п.м.+15п.м.) –  всего – 25 п.м.

3.Ливневый стояк ось Л ряд 21 от воронки в фонаре до пола (10 п.м.+15п.м.) – всего – 25 п.м.

4.Ливневый стояк ось Ж ряд 21 от воронки в фонаре до пола (10 п.м.+15п.м.) – всего – 25 п.м.

5.Ливневый стояк ось Л ряд 3 от воронки  до пола – 15п.м.

6.Ливневый стояк ось Л ряд 6 от воронки  до пола – 15п.м.

7.Ливневый стояк ось Ж ряд 17 от воронки  до пола – 15п.м.

Итого: Д 100мм – 145 п.м.

5 корпус.

1.Ливневый стояк ось Х/1 ряд 26 от воронки   – 6 п.м.

2.Ливневый стояк ось О ряд 22 от воронки   – 6 п.м.

3.Ливневый стояк ось Н ряд 22 от воронки   – 6 п.м.

4.Ливневой стояк ось Л ряд 24 от воронки   – 6 п.м.

5.Ливневый стояк ось И ряд 39 от воронки   – 6 п.м.

Итого: Д 100мм – 30 п.м.

168 корпус.

1.Ливневый стояк ось Д ряд 7 от воронки   – 6 п.м.

2.Ливневый стояк ось Д ряд 11 от воронки   – 6 п.м.

3.Ливневый стояк ось В ряд 3 от воронки   – 6 п.м.

4.Ливневый стояк ось Г ряд 25 от воронки   – 6 п.м.

Итого: Д 100мм – 24 п.м.

94 корпус.

1.Горизонтальный участок от воронки ось А ряд 8  – 5п.м.

2.Горизонтальный участок от воронки ось А ряд 12  – 5п.м.

Итого: Д 100мм – 10 п.м.

Главный энергетик					А.А. Липилин