Приложение №2-4

Техническое задание

- Объект:

ОАО «Металлист - Самара», корпус № 4.

Адрес: 443023, г.Самара, ул.Промышленности, 278.

Эл. почта: energo@metallist-s.ru

Главный энергетик

Сафонов Алексей Сергеевич

(846) 246-90-11,

+7 (927) 695-96-34 (моб.)

Директор по экономике и финансам

Герасимов Сергей Юрьевич

(846) 246-90-40

(846) 990-98-99 (моб.)

  - ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТ

  - Характеристики   корпуса  4.

Внутренняя температура, гр.С: рабочая 17 – 18, ночная – 10 – 12.

Строительные характеристики корпуса.

Размеры, м: основной корпус 91.41  х 90.8 х 6.4,

правый пристрой 5.54 х 90.8 х 3.9

Объем, куб.м: основной корпус  53 120,

правый пристрой  1962

Ограждающие конструкции:

Стены: кирпич керамический 380 мм,

Светопрозрачные конструкции: боковое остекление двойное, 473 кв.м.,

фонари стекло одинарн., 1390 кв.м

Кровля: ж\б плита, 50 мм, стяжка 10 мм,  гидроизоляция, утепление  отсутствует.

Ворота неутепленные. 3 х ( 3х 3) кв.м

  - Экспликация помещений корпуса 4.

| Наименование зоны | Периметр, м, оси на плане | Категория | Площадь, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производств. помещение в осях | Б-Т/2-10 | Г | 4100 |  |  |
| ОТД №2 | Р-Т/10-13 | Г | 400 |  |  |
| Термический участок | М-Р/10-13 | В3 | 400 |  |  |
| Производств. помещение в осях | К-М/10-13 | Г | 225 |  |  |
| Заготовительный участок | Ж-К/10-13 | В3 | 400 |  |  |
| Производств. помещение | В-Ж/10-13 | Г | 400 |  |  |

Нагрузку корпуса определить расчетным путем.

Вентиляция приточная, кратность L=1

2.    Система отопления.

Реализуется на базе центральной котельной или мини котельных. Внутреннее отопление корпуса воздушное с разводкой по корпусу  от тепловых притоков, в бытовых помещениях предусмотреть периметральное отопление.

Главный энергетик				А.С. Сафонов