Таблица 4.3 План-график контроля нормативов ПДВ на контрольных постах

| Номер точки | X | Y | Вещество |  | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | код | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 10225 | 2700 | 123 | Железа оксид | 1 раз в полгода | аккредитованной лабораторией |  |
| 7 | 10081 | 2536 | 123 | Железа оксид | 1 раз в полгода |  |  |
| 8 | 10225 | 2700 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в полгода |  | Метод с альфа-нафтиламином |
| 7 | 10081 | 2536 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1 раз в полгода |  | Метод с альфа-нафтиламином |
| 8 | 10225 | 2700 | 303 | Аммиак | 1 раз в полгода |  | Метод с гипохлоритом и фенолом |
| 7 | 10081 | 2536 | 303 | Аммиак | 1 раз в полгода |  | Метод с гипохлоритом и фенолом |
| 8 | 10225 | 2700 | 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 1 раз в полгода |  | Тетрахлормеркуратный метод |
| 5 | 10262 | 2757 | 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 1 раз в полгода |  | Тетрахлормеркуратный метод |
| 5 | 10000 | 2300 | 337 | Углерод оксид | 1 раз в полгода |  | С использованием газоанализатора ТГ-5 |
| 6 | 9969 | 2414 | 337 | Углерод оксид | 1 раз в полгода |  | С использованием газоанализатора ТГ-5 |
| 5 | 10000 | 2300 | 342 | Фториды газообразные | 1 раз в полгода |  |  |
| 8 | 10225 | 2700 | 2902 | Взвешенные вещества | 1 раз в полгода |  |  |
| 5 | 10000 | 2300 | 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 1 раз в полгода |  | Аспирация воздуха через аэрозольный фильтр |
| 8 | 10225 | 2700 | 2930 | Пыль абразивная | 1 раз в полгода |  | Аспирация воздуха через аэрозольный фильтр |

# Таблица 4.4Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ

| Контрольная точка |  |  | Контролируемое вещество |  | Эталонные расч. конц-ции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Коорди ната X | Коорди ната Y | код | название | при опасной скор. ветра |  |  |
|  |  |  |  |  | Напр. ветра, град. | Опасн. скор., м/с | Концентрация, мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 10225 | 2700 | 123 | Железа оксид | 86,000 | 0,753 | 0,337 |
| 7 | 10081 | 2536 | 123 | Железа оксид | 70,000 | 0,753 | 0,194 |
| 8 | 10225 | 2700 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 97,000 | 0,763 | 0,136 |
| 7 | 10081 | 2536 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 80,000 | 0,763 | 0,124 |
| 8 | 10225 | 2700 | 303 | Аммиак | 82,000 | 0,655 | 0,116 |
| 7 | 10081 | 2536 | 303 | Аммиак | 104,000 | 0,982 | 0,107 |
| 8 | 10225 | 2700 | 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 70,000 | 0,765 | 0,124 |
| 5 | 10262 | 2757 | 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 79,000 | 0,765 | 0,154 |
| 5 | 10000 | 2300 | 337 | Углерод оксид | 89,000 | 0,500 | 4,661 |
| 6 | 9969 | 2414 | 337 | Углерод оксид | 131,000 | 0,755 | 4,001 |
| 5 | 10000 | 2300 | 342 | Фториды газообразные | 69,000 | 0,500 | 0,007 |
| 8 | 10225 | 2700 | 2902 | Взвешенные вещества | 109,000 | 0,714 | 0,108 |
| 5 | 10000 | 2300 | 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | 76,000 | 0,500 | 0,139 |
| 8 | 10225 | 2700 | 2930 | Пыль абразивная | 111,000 | 0,840 | 0,033 |